ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 января 2007 г. N 39 (САЗ 07-8)

Согласован: Государственная служба охраны труда и промышленной безопасности Зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 15 февраля 2007 г. Регистрационный N 3828. В  соответствии  со  статьей  3 Закона Приднестровской Молдавской Республики  от  7 июня 1996 года N 7-3 "О санитарно-профилактическом и эколого-гигиеническом  обеспечении  здоровья населения" (СЗМР 96-2), с изменением  внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27  января  2000  года  N  237-ЗИ  (СЗМР  00-1),  в  целях дальнейшего совершенствования

санитарно-противоэпидемического     обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:

1.  Ввести  в  действие  санитарно - эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07 "Шум на рабочих местах, в   помещениях  жилых,  общественных  зданий  и  на  территории  жилой застройки" на территории Приднестровской Молдавской Республики.

2.   Считать  утратившим  силу  подпункт  "р"  пункта  1  Приказа Министерства   здравоохранения  и  социальной  защиты  Приднестровской Молдавской  Республики  от  10  февраля  2003 года N 129 "О введение в действие некоторых санитарно-эпидемиологических нормативных документов на  территории Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 2067 от 24 марта 2003 года) (САЗ 03-13).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на Главного государственного санитарного врача Приднестровской Молдавской Республики Палий М.А.

4.   Настоящий   приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального опубликования.

МИНИСТР                                                    И. ТКАЧЕНКО

г. Тирасполь 23 января 2007 г. N 39

Приложение к приказу Министра здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 23.01.2007 г. N 39

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4/2.1.8.562-07

"ШУМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ,

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ"

1. Область применения и общие положения

1.  Настоящие  санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы (далее  -  Санитарные  правила)  разработаны  в соответствии с Законом Приднестровской  Молдавской  Республики  от  7 июня 1996 года N 7-З "О санитарно-профилактическом    и    эколого-гигиеническом   обеспечении здоровья  населения"  (СЗМР  96-2/1),  с  изменением внесенным Законом Приднестровской  Молдавской Республики. от 27 января 2000 года N 237-ЗИ (СЗМР 00-1), Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской  Молдавской  Республики" от 6 января 2004 года N 2 "Об

утверждении   инструкции   "О   порядке   организации   и   проведения производственного   контроля   за   соблюдением  санитарных  правил  и выполнением      санитарно-противоэпидемических     (профилактических) мероприятий"(регистрационный   N  2763  от  20  мая  2004  года)  (САЗ 04-21/2).

2.Санитарные    правила    не   распространяются   на   помещения  специального  назначения  (радио-,  теле-,  киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

3. Санитарные правила являются обязательными для всех организаций на  территории  Приднестровской Молдавской Республики независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности. Ответственность  за  выполнение  требований  настоящих Санитарных правил  возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц организаций.

4.  Контроль  за  выполнением  Санитарных  правил  осуществляется органами     Государственной    санитарно-эпидемиологической    службы Приднестровской  Молдавской Республики с учетом требований действующих санитарных правил.

2. Термины и определения

5. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:

а)  Звуковое  давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па;

б)   Эквивалентный  (по  энергии)  уровень  звука,  LАэкв.,  дБА, непостоянного  шума  - уровень звука постоянного широкополосного шума, который  имеет  такое  же  среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени;

в) Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который  при  ежедневной  (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов  в  неделю  в  течение  всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний   или  отклонений  в  состоянии  здоровья,  обнаруживаемых современными  методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц;

г)  Допустимый  уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека   значительного   беспокойства   и   существенных   изменений показателей   функционального   состояния   систем   и   анализаторов, чувствительных к шуму;

д)  Максимальный  уровень  звука,  LАмакс.,  дБА - уровень звука, соответствующий      максимальному      показателю     измерительного, прямопоказывающего  прибора  (шумомера)  при  визуальном  отсчете, или значение  уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

3. Классификация шумов, воздействующих на человека

6. По характеру спектра шума выделяют:

а)  широкополосный  шум  с  непрерывным  спектром шириной более 1 октавы;

б)  тональный  шум,  в  спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный   характер   шума  для  практических  целей  устанавливается измерением  в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

7. По временным характеристикам шума выделяют:

а)  постоянный  шум,  уровень звука которого за 8-часовой рабочий день  или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на  территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";

б)  непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий,  на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на   5   дБА  при  измерениях  на  временной  характеристике  шумомера "медленно".

8. Непостоянные шумы подразделяют на:

а) колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

б)  прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на  5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

в)  импульсный  шум,  состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и   дБА,   измеренные   соответственно  на  временных  характеристиках "импульс" и "медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ.

5. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

14.  Нормируемыми  параметрами  постоянного  шума являются уровни звукового  давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:  31,5;  63;  125;  250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LА, дБА.

15.   Нормируемыми   параметрами   непостоянного   шума  являются эквивалентые  (по  энергии)  уровни звука LA экв., дБА, и максимальные уровни звука LA макс., дБА. Оценка  непостоянного  шума  на  соответствие  допустимым уровням должна  проводиться  одновременно  по  эквивалентному  и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным правилам.

16.  Допустимые  значения  уровней  звукового давления в октавных полосах   частот,   эквивалентных   и   максимальных   уровней   звука проникающего  шума  в  помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по таблице N 3.

Таблица N 3

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки.

---------------------------------------------------------------------------------------

|  N  | Назначение помещений | Время      | Уровни    звукового давления, дБ,         |

| п/п | или территорий       | суток      | в октавных полосах со  среднегео-         |

|     |                      |            | метрическими частотами,  Гц               |

|     |                      |            |-------------------------------------------|

|     |                      |            | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |

|-----|----------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|------|------|

|  1  |           2          |    3       |   4  |  5 |   6 |   7 |   8 |   9  |  10  |

|-----|----------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|------|------|

|  4  | Жилые комнаты  квар- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | тир,  жилые  помеще- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | ния  домов   отдыха, |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     |         спальные по- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | мещения  в   детских |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | дошкольных  учрежде- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | ниях и школах-интер- | с 7 до 23ч |  79  | 63 |  52 |  45 |  39 |  35  |  32  |

|     | натах                | с 23 до 7ч |  72  | 55 |  44 |  35 |  29 |  25  |  22  |

|-----|----------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|------|------|

|  9  | Территории,   непос- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | редственно прилегаю- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | щие к  жилым  домам, |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | зданиям  поликлиник, |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | зданиям амбулаторий, |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | диспансеров,   домов |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | престарелых и  инва- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | лидов,  детских дош- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | кольных  организаций |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | школ и других  учеб- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | ных заведений,  биб- | с 7 до 23ч |  90  | 75 |  66 |  59 |  54 |  50  |  47  |

|     | лиотек               | с 23 до 7ч |  83  | 67 |  57 |  49 |  44 |  40  |  37  |

|-----|----------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|------|------|

|  12 | Площадки  отдыха  на |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | территории микрорай- |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | онов и групп  жилых  |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | домов,домов отдыха,  |            |      |    |     |     |     |      |      |

|     | учебных заведений    |            |  83  | 67 |  57 |  49 |  44 |  40  |  37  |

---------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы N 3

-----------------------------------------------------------------------------------

|  N  | Назначение помещений | Время      | Уровни  звукового | Уровни  | Макси-  |

| п/п |   или территорий     | суток      | давления,  дБ,  в | звука   | мальные |

|     |                      |            | октавных  полосах | LА и    | уровни  |

|     |                      |            | со  среднегеомет- | эквива- | звука   |

|     |                      |            | рическими  часто- | лентные | LАмакс. |

|     |                      |            | тами, Гц          | уровни  | , дБА   |

|     |                      |            |                   | звука   |         |

|     |                      |            |                   | LАэкв., |         |

|     |                      |            |                   | дБА     |         |

|     |                      |            |-------------------|         |         |

|     |                      |            | 4000  | 8000      |         |         |

|-----|----------------------|------------|-------|-----------|---------|---------|

|  1  |           2          |    3       | 11    | 12        |  13     |  14     |

|-----|----------------------|------------|-------|-----------|---------|---------|

|  4  | Жилые комнаты  квар- |            |       |           |         |         |

|     | тир,  жилые  помеще- |            |       |           |         |         |

|     | ния  домов   отдыха, |            |       |           |         |         |

|     | пансионатов,     до- |            |       |           |         |         |

|     | мов-интернатов   для |            |       |           |         |         |

|     | престарелых и  инва- |            |       |           |         |         |

|     | лидов,  спальные по- |            |       |           |         |         |

|     | мещения  в   детских |            |       |           |         |         |

|     | дошкольных  учрежде- |            |       |           |         |         |

|     | ниях и школах-интер- | с 7 до 23ч | 30    | 28        | 40      | 55      |

|     | натах                | с 23 до 7ч | 20    | 18        | 30      | 45      |

|-----|----------------------|------------|-------|-----------|---------|---------|

|  9  | Территории,   непос- |            |       |           |         |         |

|     | редственно прилегаю- |            |       |           |         |         |

|     | щие к  жилым  домам, |            |       |           |         |         |

|     | зданиям  поликлиник, |            |       |           |         |         |

|     | зданиям амбулаторий, |            |       |           |         |         |

|     | диспансеров,   домов |            |       |           |         |         |

|     | отдыха, пансионатов, |            |       |           |         |         |

|     | домов-интернатов для |            |       |           |         |         |

|     | престарелых и  инва- |            |       |           |         |         |

|     | лидов,  детских дош- |            |       |           |         |         |

|     | кольных  организаций,|            |       |           |         |         |

|     | школ и других  учеб- |            |       |           |         |         |

|     | ных заведений,  биб- | с 7 до 23ч | 45    | 44        | 55      | 70      |

|     | лиотек               | с 23 до 7ч | 35    | 33        | 45      | 60      |

|-----|----------------------|------------|-------|-----------|---------|---------|

|  12 | Площадки  отдыха  на |            |       |           |         |         |

|     | территории  микрора- |            |       |           |         |         |

|     | йонов и групп  жилых |            |       |           |         |         |

|     | домов, домов отдыха, |            |       |           |         |         |

|     | пансионатов, домов-  |            |       |           |         |         |

|     | -интернатов     для  |            |       |           |         |         |

|     | престарелых и  инва- |            |       |           |         |         |

|     | лидов, площадки дет- |            |       |           |         |         |

|     | ских дошкольных  уч- |            |       |           |         |         |

|     | реждений, школ и др. |            |       |           |         |         |

|     | учебных заведений    |            | 35    | 33        | 45      | 60      |

-----------------------------------------------------------------------------------

Примечание:

1.  Допустимые  уровни  шума  от  внешних источников в помещениях устанавливаются   при   условии  обеспечения  нормативной  вентиляцией помещений   (для  жилых  помещений,  палат,  классов  -  при  открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).

2.  Эквивалентные  и  максимальные  уровни  звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта,   в   2  м  от  ограждающих  конструкций  первого  эшелона шумозащитных   типов   жилых   зданий,   зданий  гостиниц,  общежитий, обращенных  в  сторону  магистральных  улиц общегородского и районного значения,  железных  дорог,  допускается  принимать  на  10  дБА  выше (поправка дельта = +10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 таблицы N3.

3.  Уровни  звукового  давления  в  октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в  помещениях  и  на  территориях,  прилегающих  к  зданиям, системами кондиционирования  воздуха,  воздушного  отопления  и вентиляции и др. инженерно-технологическим  оборудованием,  следует  принимать на 5 дБА ниже  (поправка дельта = -5 дБА), указанных в таблице N3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).

4.  Для  тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА.